2014初版  2019/03/23修訂

快速電捲門使用須知：

一.安全裝置：設防碰撞即向上彈升以及開門後二分鐘自動關門功能。

二.搖控功能：進出一律使用搖控器開、關。（無設置手動開關 ）

三.斷電手拉式功能：如遇斷電無法使用搖控器開門時，請使用手拉式； 面向捲門左邊拉索→→往下拉，徒手輕輕將捲門往上推升及拉下關閉。〈事後來電時；應將拉索往上推恢復原狀，才能續用搖控功能，未將拉索上推馬達呈空轉容易毀損〉

四. 捲門須要長時間打開：使用搖控器將電捲門上升後立即關閉電源。（電源開關位於錄控室電箱內）如要恢復正常狀態，將電源打開、並以搖控器按關門 。

※搖控器存放於一樓櫃靠走道抽屜內，用後歸回原處〝勿拿走〞。

公佈一樓電捲旁